# BẢN NỘI DUNG CHI TIẾT BÁO CÁO GIỮA KỲ - Xử lý dữ liệu

## Đề tài: Nghiên cứu, Đánh giá hệ thống số Posit và Các phương pháp tối ưu cho Mô hình AI Hiệu năng cao

### PHẦN 1: TỔNG QUAN & LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN (Slide 1 - Slide 4)

#### Slide 1: Trang bìa (Title Slide)

- Tiêu đề đề tài: Nghiên cứu và Đánh giá hệ thống số Posit cho Mô hình AI Hiệu năng cao.

- Nội dung:

  - Họ tên sinh viên / Nhóm thực hiện.

  - Giảng viên hướng dẫn.

  - Môn học / Bộ môn chuyên ngành.

#### Slide 2: Đặt vấn đề & Tính cấp thiết (Motivation)

- Hạn chế của chuẩn IEEE 754 Floating-Point truyền thống:

  - Lãng phí không gian bit cho các giá trị ngoại lệ đặc biệt (nhiều dạng biểu diễn NaN, Inf, cộng/trừ số không).

  - Độ chính xác đồng nhất (flat precision) không tối ưu cho mạng nơ-ron sâu (DNN), nơi trọng số (weights) thường tập trung dày đặc quanh vùng giá trị nhỏ (0 và ±1).

- Mục tiêu đề tài: Khảo sát hệ thống số Posit nhằm cắt giảm số bit biểu diễn, tiết kiệm băng thông bộ nhớ và năng lượng, đồng thời duy trì hoặc cải thiện độ chính xác của các mô hình học sâu.

#### Slide 3: Quá trình phát triển của hệ thống số Posit (Evolution History)

- Nguồn gốc từ Unums: Được đề xuất bởi John L. Gustafson qua các thế hệ unum (Type I, Type II) nhằm khắc phục triệt để nhược điểm của dấu phẩy động truyền thống, dẫn đến sự ra đời của Type III Unum (Posit) vào năm 2017 như một giải pháp thay thế trực tiếp (drop-in replacement).

- Quá trình chuẩn hóa: Trải qua các phiên bản cấu hình $\langle n, es \rangle$, vào tháng 3/2022, Posit Working Group đã chính thức phê duyệt và ban hành tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật chính thức cho Posit Arithmetic.

- Xu hướng ứng dụng hiện nay: Từ giai đoạn mô phỏng phần mềm ban đầu (2018–2019), cộng đồng nghiên cứu đã tiến tới tích hợp phần cứng chuyên dụng (FPGA accelerators, RISC-V co-processors như thiết kế POSAR, và các bộ tăng tốc tại các tập đoàn lớn).

#### Slide 4: Cấu trúc toán học & Đặc trưng cốt lõi của Posit

- Cấu trúc 4 thành phần: Gồm Sign (Dấu), Regime (Miền - mã hóa run-length linh hoạt), Exponent (Số mũ), và Fraction (Phần dư).

- Công thức tổng quát:

- X=(-1)s×(useed)k×2e×(1+f)

- với useed=22es.

- Tapered Precision (Độ chính xác thon dần): Mật độ giá trị chính xác cao tập trung dày đặc quanh ±1 ("golden zone"), khớp hoàn hảo với phân phối trọng số thực tế của Deep Learning.

- Cơ chế ngoại lệ đơn giản: Chỉ có duy nhất 0 và NaR (Not a Real - thay thế cho vô cùng/lỗi toán học), hoàn toàn không có hiện tượng underflow/overflow rườm rà như IEEE 754.

### PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƯỚC & PHÂN TÍCH MẠNH/YẾU (Slide 5 - Slide 8)

#### Slide 5: Tổng quan các nghiên cứu trước (Related Work)

- Giai đoạn Inference (Suy luận): Các nghiên cứu kinh điển như Deep Positron và PositNN chứng minh việc sử dụng Posit 8-bit hoặc 7-bit cho suy luận mạng CNN đạt độ chính xác tương đương Float32 nhưng tiết kiệm tài nguyên vượt trội.

- Giai đoạn Training (Huấn luyện): Các framework tiên tiến như Deep PeNSieve hoặc mở rộng QPyTorch thử nghiệm huấn luyện mạng nơ-ron hoàn toàn bằng Posit (ví dụ Posit 16-bit), kết hợp các kỹ thuật warm-up training và layer-wise scaling để đảm bảo mô hình hội tụ thành công.

#### Slide 6: Phân tích Điểm mạnh (Pros) của Posit

- Hiệu quả thông tin trên mỗi bit (Information-per-bit cao): Cùng một số lượng bit (ví dụ 16-bit), Posit cung cấp cả dải động rộng lẫn độ chính xác cục bộ tốt hơn so với FP16 hay BF16.

- Bộ tích lũy Quire: Đi kèm với mỗi posit là thanh ghi Quire dung lượng lớn (16n bit), cho phép cộng dồn chuỗi tích vô hướng (dot-product) tuyệt đối chính xác mà không bị lỗi làm tròn trung gian.

- Thân thiện với Deep Learning: Phân phối giá trị tự nhiên tương thích cao với trọng số mạng nơ-ron.

#### Slide 7: Phân tích Điểm yếu & Khoảng trống nghiên cứu (Cons & Gaps)

- Thiếu hỗ trợ phần cứng nguyên bản (Native Hardware Support): Hầu hết phải thông qua giả lập phần mềm (SoftPosit, Universal Numbers Library), dẫn đến thời gian huấn luyện mô hình lớn cực kỳ chậm trên CPU thông thường.

- Chi phí mạch phần cứng (Hardware Overhead): Các bộ giải mã Regime có cấu trúc linh hoạt làm tăng độ phức tạp của mạch ALU/Multiplier ở các cấu hình bit lớn.

- Giới hạn dải động ở cấu hình siêu nhỏ: Posit 8-bit cấu hình (8,0) dễ bị tràn/ụt số khi áp dụng cho các mạng nơ-ron sâu hoặc phức tạp nếu không có chiến lược dịch chuyển dữ liệu phù hợp.

#### Slide 8: Bảng tổng hợp Đánh giá (Pros vs Cons Summary)

- Trình bày dạng bảng so sánh trực quan các tiêu chí: Độ chính xác (Accuracy), Hiệu năng phần cứng, Chi phí cài đặt, và Khả năng mở rộng cho mô hình lớn.

### PHẦN 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU MỚI NHẤT & CHẠY THỬ NGHIỆM THỰC TẾ (Slide 9 - Slide 12)

#### Slide 9: Phương pháp tối ưu 1 - Xấp xỉ Logarit (PLAM / Approximate Computing)

- Ý tưởng cốt lõi: Tận dụng không gian logarit của Posit để thay thế phép nhân phần dư phức tạp bằng các phép toán dịch bit đơn giản.

- Hiệu quả đạt được: Theo các nghiên cứu gần đây (như PLAU), phương pháp này giúp giảm tới 72.8% diện tích mạch phần cứng và 81.8% công suất tiêu thụ mà gần như không làm suy giảm độ chính xác của mô hình AI.

#### Slide 10: Phương pháp tối ưu 2 - Khai thác cấu hình es=0 cho Hàm kích hoạt nhanh

- Ý tưởng cốt lõi: Với cấu hình số mũ es=0, các hàm kích hoạt phi tuyến tính quan trọng như Sigmoid hoặc Tanh có thể được xấp xỉ cực nhanh thông qua các phép thao tác bit cấp thấp (L1-level bit manipulations) ngay trên ALU thông thường.

- Lợi ích: Loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào các bảng LUT cồng kềnh hoặc bộ chia phần cứng phức tạp.

#### Slide 11: Kết quả Chạy thử nghiệm thực tế & Số liệu đánh giá (Experimental Results)

- Môi trường & Thiết lập thử nghiệm:

  - Sử dụng các thư viện mô phỏng chuẩn (SoftPosit / PositNN / Deep PeNSieve).

  - Mạng kiểm chứng: LeNet-5 trên tập dữ liệu Fashion-MNIST / CIFAR-10.

- Số liệu & Nhận định thực tế:

  - Trường hợp dùng thuần túy Posit 8-bit (8,0): Độ chính xác có thể bị sụt giảm mạnh (rơi xuống ~10% trên các tập phức tạp) do giới hạn dải động gây ra hiện tượng vanishing gradient.

  - Trường hợp áp dụng Lượng tử hóa hỗn hợp (Mixed-Precision) hoặc dùng Quire: Mô hình đạt độ chính xác tương đương hoàn toàn (chênh lệch < 1%) so với chuẩn FP32 gốc, chứng minh tính khả thi tuyệt đối của việc ứng dụng Posit vào Deep Learning.

#### Slide 12: Kết luận & Hướng phát triển tiếp theo

- Kết luận giữa kỳ: Hoàn thành khảo sát tài liệu lý thuyết, phân tích ưu/nhược điểm, nắm bắt các phương pháp tối ưu mới (PLAM, es=0) và chạy thử nghiệm mô phỏng thành công, khẳng định Posit là giải pháp tiềm năng lớn cho các mô hình AI hướng tới thiết bị biên (Edge AI).

- Hướng đi tiếp theo (Giai đoạn cuối kỳ):

  - Tiếp tục tối ưu hóa các toán tử tính toán và nghiên cứu đề xuất cải tiến phần cứng trên nền tảng RISC-V vector extensions.

  - Mở rộng thử nghiệm trên các kiến trúc mạng nơ-ron lớn hơn (như ResNet hoặc Vision Transformer).